Stahování dat z počítače SpectrostarOmega:

Data po nočním měření jsou uložena v počítači Spectrostar Omega. Pro další zpracování a vyhodnocení se stahují následujícím způsobem:

- Spustit počítač

- Spustit program MARS

- Users (bez hesla) login

- Ze seznamu se vybere požadovaný soubor

- Flešku dát místo připojení myši

Xls b

Vypnout Average, dát raw data

- Kliknout pravým tlačítkem Lens 1, Lens 2

- Označit všechny buňky  pravým tlačítkem do některém buňky

- Export data to Ecel

- Export all cycles (

- Vygeneruje se Excel (na spodní liště), který se uloží  do USB

- Nový list Excel otevřít

- Zpátky do Marsu

- Vypne se Lens1

- Zapne se kinetic curves a vypnou se Values

- Označit všechny buňky a kliknout do některém buňky

- Vybrat možnost copie graphic to clicboard

- Do Excelu na lištu Ctrl + V

- Postup se opakuje s tím, že se vypne Lens 2.