Vnitřek otřít lihem.

- Otočit klíčkem aby svítil (zůstává v poloze tak, že svítí)

- Z boku zmáčknout tlačítko, přidržet několik sekund (ukáže se baterka).

- Znova zmáčknout nabíhá program.

- Zavřít box až dolu.

- Zmačknout UV (je nastavená na 20 minut).

- Otevřít dveře do pracovní výšky cca 25 cm.

- Zmačknout start (počkat 10 min. .  Může se pracovat

- Clean box interior with tissue wetted in ethanol.

- Turn the key to control red light on (This  red light used to be on without interuption).

- On the laptop press side button a keep for few second, until the green battery appears on screen.

- Press the button again (to load software).

- Press the arrow down and close the box completely.

- Press UV. (UV will be switch off  automatically after 20 minutes).

- Press the arrow up to be glass window in working position (cca 25 cm).

- Press start and wait for cca 10 minutes before you start work in the box.

- After you finish work clean box interior with tissue wetted in ethanol.