- Měření teploty

Vypracoval: doc. Tomáš Loučka

Poznámka:

Tato část byla vypracována jako podrobnější výklad pro měření teploty než je uvedeno v doporučené učebnici E. Svoboda a kol., Přehled středoškolské matematiky Prométheus 1996. V textu je vždy uvedena strana této doporučené učebnice, na který popis měření navazuje. Uvedená strana odpovídá vydání z roku 1996.

Měření teploty ve většině případů provádíme teploměry, kdy teploměrem měříme teplotu určitého prostředí (např. vzduchu nebo vody). Měříme-li např. teplotu vody, ponoříme teploměr do vody a počkáme, až se teplota, kterou teploměr ukazuje, ustálí na konstantní hodnotě. Při ponoření teploměru do vody dochází k přestupu tepla mezi teploměrem a vodou. Teploměr se ochlazuje nebo ohřívá, až jeho teplota dosáhne teploty vody. Tepelná kapacita vody musí být mnohem větší, než tepelná kapacita teploměru, aby se její teplota předáním tepla nesnížila.  Říkáme, že měření provádíme v ustáleném stavu. Takové teploměry jsou tedy zařízení, která měří teplotu dotykem. Hovoříme potom o dotykovém měření.

Existuje možnost měření teploty i bezdotykovým (bezkontaktním) způsobem, kdy měříme množství energie infračerveného záření vyzařované povrchem tělesa. V tomto případě měříme teplotu povrchu.

1.1 Dilatační teploměry

Dilatační teploměry jsou založeny na roztažnosti látek s rostoucí teplotou. Roztažnost látek se stoupající teplotou platí pro látky plynné, kapalné i pevné, ale v běžném životě se setkáváme převážně s teploměry kapalinovými. Popis roztažnosti látek plynných, kapalných a pevných s teplotou je v doporučené výše uvedené učebnici uveden na stránkách 148, 171 resp. 161. Mezi dilatační teploměry bývají zařazeny i teploměry tlakové, založené na rozpínavosti látek s rostoucí teplotou. Mohou využívat růstu tlaku plynů s teplotou při jejich konstantním objemu nebo růstu tlaku v prostoru zcela vyplněném kapalinou. Jsou k nim řazeny i teploměry založené na růstu tlaku nasycených par nad kapalinou s rostoucí teplotou.   V následujících dvou částech jsou uvedeny možnosti měření teploty kapalinovými teploměry (část 1.1.1) a teploměry využívající roztažnost pevných látek (část 1.1.2), i když lze využít i roztažnosti plynných látek.

    - Kapalinové teploměry

Kapalinové teploměry jsou založeny na teplotní objemové roztažnosti vhodné kapaliny, kdy s rostoucí teplotou kapaliny roste i její objem, což se projevuje prodlužováním sloupce této kapaliny v kapiláře (tenké trubičce), která má po celé své délce konstantní průřez. Nejčastěji je používána rtuť nebo se používají teploměry s obarveným lihem. Nevýhodou rtuťového teploměru je toxicita rtuti a její obtížné odstraňování při rozbití teploměru, nevýhodou může být i bod tání rtuti – 39oC, takže teploměr není možné použít pro nižší teploty. Tyto nevýhody odstraňuje použití obarveného lihu (ethylalkoholu) jako teploměrné kapaliny. Použití obarveného lihu umožňuje měření podstatně nižších teplot (až – 100oC). Lihový teploměr však není možné použít pro teploty vyšší než 700C. Méně obvyklé jsou i teploměry, které používají jiné kapaliny. Umožňují však měření např. pro podstatně nižší teploty než umožňuje teploměr rtuťový nebo lihový. Příklady takových kapalin jsou uvedeny v tabulce č. 1.

Tabulka č. 1 Příklady náplní pro kapalinové teploměry pro nižší teploty

| Kapalinová náplň teploměru | Rozsah měřených teplot |
| --- | --- |
| Pentan (C5H12) | -190oC až 20oC |
| Petroléter (směs uhlovodíků) | -150oC až 20oC |
| Ethylalkohol (C2H5OH) | -100oC až 70oC |
| Toluen (C6H5CH3) | -80oC až 100oC |

Pro měření vyšších teplot lze použít i teploměru používajících jako kapalinu roztavený kov. Použitým kovem býval cín (rozsah použití až do teploty 1 500oC) nebo galium (až do teploty 1 000oC). Kapilára nebývá skleněná, ale cínový teploměr je buď v porcelánové nebo kovové trubici a teplota se odečítá na zvláštní plovákové stupnici, teploměr používající galium je v kapiláře z taveného křemene. Tyto teploměry se prakticky nepoužívají, protože v současné době je dostatek způsobů pro měření vyšších teplot jinými způsoby.

Princip klasického Sixova maximálně-minimálního teploměru je znázorněn na obr. č. 1. V nádobce označené N1 je umístěna hlavní teploměrná kapalina, naplněná většinou ethylalkoholem, kapilára ve formě U trubice je částečně naplněna rtutí (tmavá barva) zbytek stejnou teploměrnou kapalinou. Teploměrná kapalina podle teploty mění svůj objem a přetlačuje nebo vtahuje rtuť na jednu nebo druhou stranu. Rtuť zde nemá teploměrnou funkci, při svém pohybu zvedá plováčky (detail plováčku je znázorněn vlevo – označení a). Plováčky zůstávají i při poklesu rtuti v původní poloze, a ukazují krajní hodnoty teploty. Situace znázorněná na obrázku zobrazuje situaci, kdy současná teplota ukazuje přibližně 20o, maximální hodnota ukazuje přibližně 32o a minimální hodnota přibližně -12o. Plováčky jsou z feromagnetického materiálu a mohou být z vnějšku staženy magnetem na hladinu rtuti

Obr. č. 1 Sixův maximo-minimální teploměr

1.1.2 Teploměry využívající roztažnosti pevných látek

Tyto teploměry využívají teplotní délkové roztažnosti pevných látek. Jsou buď jedno kovové, nebo dvou kovové. Nejsou příliš přesné, často se však používají při hrubé regulaci.

Tyčový teploměr sestává z válcového pouzdra z materiálu s vysokou teplotní roztažností, uvnitř pouzdra je souose umístěna tyč s co nejmenší teplotní roztažností. Tyč je delší nežli obal a tento přesah tyče se vzhledem k různé teplotní roztažnosti mění s teplotou. Při určitém zvýšení teploty se přesah zmenší o tolik, že se uvolní spínač a tím dojde k zapnutí nebo naopak k vypnutí elektrického obvodu (např. zapnutí nebo vypnutí ohřevu).

Bimetalové (dvou kovové) elektrody sestávají z pásků dvou svařených kovů. Oba kovy se vyznačují rozdílnou tepelnou roztažností. Pásky mohou být rovné nebo mít tvar spirály, šroubovice nebo jsou ve tvaru U. Při změnách teploty se oba kovy roztahují různě, což vede k zakřivení. Takové teploměry se často používají jako regulační. Např. při určitém zvýšení teploty je zakřivení tak velké, že dojde ke kontaktu se spínačem v elektrickém obvodu, který sepne elektrický obvod.

1.2 Teploměry odporové

Odporové teploměry využívají známé závislosti elektrického odporu kovového vodiče nebo polovodiče na teplotě (doporučená učebnice na straně 253 resp. na str. 320). U běžných kovových vodičů jde o závislost téměř lineární, odpovídá tedy rovnici

R   =  Ro . ( 1   +   α . t )	1.1

kde Ro je odpor při 0oC, R je odpor při měřené teplotě t a α je teplotní součinitel elektrického odporu. V případě potřeby větší přesnosti lze použít přesnější rovnice, kdy závorka v  uvedené rovnici je rozšířena o další člen β.t2 případně i další členy. Měření teploty tak přechází na problém měření odporu, které lze provést např. můstkovým zapojením (viz část měření odporu). Materiálem pro měření teploty je často platina, požívá se i nikl, stříbro nebo zlato. Nevhodné jsou kovy, které se na vzduchu oxidují (železo, měď).

U polovodičových teploměrů je závislost elektrického odporu na teplotě odlišná od běžných kovových vodičů. V krystalech nekovů jsou vazebné elektrony vázány v kovalentních vazbách mezi atomy, takže se nemohou volně pohybovat v krystalu. U polovodičů se mohou snadno uvolnit a stát pohyblivými dodáním relativně malého množství energie (energie záření, zvýšeným tepelným pohybem); elektrony dodáním energie přeskočí do pásu volných energetických hladin. V krystalech kovů je pás možných energetických hladin elektrony zaplněn jen z části. Tyto elektrony mohou v rámci tohoto pásu na volné hladiny a tak mohou měnit svoji polohu v rámci krystalu, tedy přecházet od jednoho atomu k druhému. Podrobnosti o vodivosti kovů a polovodičů lze nalézt ve výše uvedené učebnici na str. 250 a 320. Teplotní součinitel elektrického odporu polovodičů může být negativní (elektrický odpor s rostoucí teplotou klesá) i positivní (elektrický odpor s rostoucí teplotou roste). U polovodičů však bývá teplotní součinitel podstatně větší než u kovových vodičů a měření teploty se tím stává podstatně přesnější. Další výhodou polovodičů spočívá v jejich malých rozměrech.

Polovodičové teploměry bývají často označovány jako polovodičové senzory teploty a dělí se na termistory a monokrystalické senzory. Termistory se dále dělí na termistory NTC (negative temperature coefficient – tedy se záporným teplotním součinitelem elektrického teplotního odporu) a PTC (positive temperature coefficient – tedy s kladným teplotním součinitelem odporu). Termistory NTC jsou velmi citlivé, bývají však méně stabilní a především závislost na teplotě je velmi nelineární. Nelineární jsou i termistory PTC.  Monokrystalické senzory teploty se používají zejména křemíkové, které jsou stabilnější, a teplotní závislost je téměř lineární. Velkou výhodou polovodičových teploměrů je možnost zpracování naměřených hodnot elektrických veličin. Je-li např. velikost elektrického proudu závislá na teplotě, není problém v počítači převádět naměření hodnoty proudu přímo na teplotu, a uchovávat v paměti počítače závislost teploty na čase, registrovat minimální a maximální hodnotu teploty případně i signalizovat dosažení určité hodnoty teploty. Tato výhoda vede k tomu, že tento způsob měření teploty v posledních letech převládá.

1.3 Teploměry termoelektrické

Využívají termoelektrického jevu – mezi volnými konci vodivě spojených vodičů z různých materiálů vzniká napětí (podrobněji viz výše uvedená doporučená učebnice na straně 265). Velikost tohoto napětí závisí na teplotě tohoto spoje. Schéma zapojení při měření termoelektrického napětí je uvedeno na následujícím obrázku č. 3.

Obr. č. 2 Schéma zapojení při měření termoelektrického jevu. G – galvanoměr, ms – měřící spoj, ss – studený (srovnávací) spoj.

Při měření se pro větší přesnost používá dvou stejných spojů, přičemž spoj srovnávací (studený) je umístěn v termostatu se známou teplotou, a měřicí spoj je umístěn v prostředí jehož teplotu měříme.  Změřené napětí mezi oběma spoji je úměrné rozdílu teplot mezi měřenou teplotou a teplotou v termostatovaném prostředí. Příkladem vhodného spoje je spoj mezi železem a konstantanem (slitina 58% Cu a 42 %Ni). Takový spoj vykazuje rozdíl potenciálů 40,8 μV na 1oC a je omezen teplotou 750oC. Existuje řada dalších možností spojení dvou kovů, které se liší rozdílem potenciálů odpovídajícímu 1oC a teplotním omezením.

1.4 Bezdotykové měření teploty

Bezdotykové měření teploty je založené na skutečnosti, že každé těleso, jehož teplota je vyšší než absolutní nula, vyzařuje energii formou elektromagnetického záření. K vysvětlení jevů spojených s vyzařováním elektromagnetického záření definuje fyzika absolutně černé těleso jako těleso, které všechno záření na něj dopadající absorbuje (viz doporučená učebnice na straně 396). Absorbované záření vede k růstu teploty tělesa a k vyzařování elektromagnetického záření. Ustavuje se rovnováha, kdy absorbovaná energie elektromagnetického záření za jednotku času (J.s-1) je stejná jako energie vyzářená za jednotku času formou elektromagnetického záření. Energie vyzářená jednotkou plochy absolutně černého tělesa za jednotku času, vztažená na nekonečně úzký interval vlnových délek λ až λ+dλ (rozmezí vln, jimiž byla energie vyzářena), H0,λ, je dána Plackovou rovnicí

H0,λ = c2 h 2πλ5(echkλT − 1)			1.2,

kde veličina H0,λ  se nazývá spektrální hustota vyzařování (jednotka použitá v grafu na obr. 3 je J za s, tj. W, na  cm2 vyzařující plochy a na μm šířky intervalu vlnových délek), c je rychlost světla (2,9980.108 m.s-1), h je Planckova konstanta (6,6256.10-34 J.s), k  je Boltzmanova konstanta (1,3805.10-23 J.K-1), λ je vlnová délka (m) a T je absolutní teplota (K). Na obrázku č. 3  je graficky znázorněna závislost H0,λ na λ daná rovnicí 1.2 pro zvolené teploty.

Obr. č. 3. Znázornění Planckova vyzařovacího zákona pro absolutně černé těleso. Na ose Y je uvedeno množství vyzářené energie ve W z jednoho cm2 (tedy v J za sekundu z jednoho cm2) odpovídající vlnové délce uvedené na ose X v μm.

Celková energie vyzářená jednotkou plochy absolutně černého tělesa za jednotku času elektromagnetickými vlnami všech vlnových délek, H0, se získá součtem (matematicky integrací) veličiny H0,λ pro všechny nekonečně úzké intervaly vlnových délek (přes celou osu λ) a představuje plochu pod každou křivkou. Je dána Stefanovým – Boltzmanovým vztahem

H0= σ.T4                                     1.3,

kde veličina H0 se nazývá intenzita vyzařování (jednotka W cm-2), σ je Stephanova – Boltzmanova  konstanta (5,6703.10-8 W.m-2.K-4) a T je absolutní teplota (K).

Energie vyzářená jednotkou plochy za jednotku času, resp. intenzita vyzařování absolutně černého tělesa, závisí jen na teplotě černého tělesa. Z obrázku č. 3 je zřejmé, že při teplotách vyšších než 1000 K vydává černé těleso záření i v oblasti viditelného záření (zhruba 0,4 až 0,8 μm). To znamená, že taková tělesa se nám jeví jako zbarvená a to většinou červeně nebo žlutě případně až bíle. Většina emitovaného záření zejména při nižších teplotách však odpovídá infračervenému záření, proto se měření realizuje většinou v infračervené oblasti.

Princip bezdotykového měření teploty spočívá v měření toku energie (jednotka J.s-1) emitovaného daným tělesem při různých vlnových délkách. Pokud bychom použili křivek uvedených na obr. č. 4, stačilo by pro zjištění teploty tělesa změřit jednu hodnotu H0,λ pro konkrétní vlnovou délku a z této hodnoty určit (výpočtem, z tabulek nebo grafu) teplotu tělesa. Problém měření spočívá však ve skutečnosti, že ne všechna tělesa jsou černá. Většina těles jsou tělesa šedá (případně barevná, obecně reálná), což znamená, že ne všechno dopadající elektromagnetické záření se absorbuje. Pohlcuje se pouze jeho část a zbývající část se odrazí, takže tok energie vyzařovaný tělesy, který při rovnováze odpovídá toku energie pohlceného záření, je úměrně nižší. Poměr toku vyzařované energie reálného tělesa k toku energie dopadajícího elektromagnetického záření se označuje jako emisivita. Emisivita absolutně černého tělesa je rovna jedné, absolutně bílé těleso má emisivitu rovnou nule. Emisivita není konstantní pro všechny vlnové délky, takže křivky pro záření emitované reálným tělesem jsou mírně odlišné od křivek uvedených na obrázku č. 3. Problémem potom je, jakým způsobem určit emisivitu měřeného tělesa. Možností je řada.

- Emisivitu mnoha používaných materiálů lze nalézt v tabulkách.

- Emisivitu daného tělesa lze určit na základě měření jeho teploty dalším, dotykovým teploměrem za nižších teplot, kdy lze dotykový teploměr použít. Při měření teploty tělesa infračerveným teploměrem se pak na přístroji nastaví taková emisivita, aby se údaj na infračerveném teploměru shodoval s teplotou změřenou dotykovým teploměrem. S touto emisivitou a se stejnou vlnovou délkou, jaká byla použita při srovnávacím měření, jsou pak měřeny infračerveným teploměrem již další teploty daného tělesa.

- Je-li to možné, lze natřít povrch měřeného tělesa matnou černou barvou, která má emisivitu přibližně 0,95 a potom postupovat jako u předcházející odrážky.

- Měření lze provést pomocí kalibračního modelu. Model zhotovíme ze stejného materiálu jako je měřený objekt. Velikost a tvar mohou být odlišné. Do modelu se vyvrtá otvor, jehož hloubka je nejméně pětinásobek průměru. Pokud je emisivita povrchu větší než 0,5 představuje díra černé těleso. Podíl záření při určité vlnové délce vystupujícího z povrchu mimo otvor a záření vystupujícího z otvoru odpovídá emisivitě při této vlnové délce. Tato možnost je však omezena emisivitou povrchu minimálně o hodnotě 0,5.

1.5 Vlhký a suchý teploměru

Teploměr pro měření teploty vzduchu by měl být umístěn v žaluziové, bíle natřené budce, kde je chráněn před přímým dopadem slunečních paprsků a před deštěm. S tím souvisí běžně používaný termín „vlhký teploměr“, který je probírán v této části, i otázka probíraná v následující části 1.6, proč nemá smysl měřit teplotu vzduchu teploměrem, na který dopadá sluneční záření.

Označení „vlhký teploměr“ je oficiální technický termín (terminus technicus), který označuje teploměr, jehož banička je obalena tkaninou ovlhčenou vodou. Voda se z tkaniny odpařuje a tím se teploměr ochlazuje. Odpařování je endotermický děj, při kterém se teplo potřebné k odpaření odebírá z okolí. Teplota vlhkého teploměru je vždy o něco nižší, než je teplota suchého teploměru.

Prakticky to znamená, že například při měření teploty vzduchu musíme rozlišovat, zda měříme teploměrem suchým nebo mokrým. I malé množství vody na povrchu teploměru může způsobit, že vlivem odpařování vody bude teplota o něco nižší, než je teplota suchého teploměru. Voda se na teploměru může objevit například i kondenzací vzdušné vlhkosti. Vlhkého teploměru se však používá pro měření vlhkosti vzduchu. Podrobnosti o měření vlhkosti vzduchu pomocí vlhkého teploměru lze nalézt v části zabývající se měřením vlhkosti vzduchu.

1.6 Proč nemá smysl měřit teplotu vzduchu teploměrem, na který dopadá sluneční záření?

Většina těles, na které dopadá sluneční záření do určité míry sluneční záření odráží a do určité míry pohlcuje, tedy absorbuje. Krajními případy jsou absolutně černá tělesa (která všechno sluneční záření pohlcují) a dokonale bílá tělesa (která všechno záření odráží) jak je uvedeno v předcházející části 1.4. Jinak řečeno tělesa tmavé barvy sluneční záření pohlcují (a tím se ohřívají), tělesa bílé barvy záření odrážejí (a neohřívají se). Znamená to, že čím má teploměr tmavší barvu, tím více bude pohlcovat sluneční záření a tím vyšší teplotu bude ukazovat. Pokud nemá být měření teploty vzduchu zkresleno ohříváním vlivem dopadajícího slunečního záření, je třeba teploměr chránit před slunečním zářením a to nejlépe v takovém zařízení, které samo nebude sluneční záření pohlcovat - tím by se totiž samo zahřívalo. Takové zařízení by proto mělo mít bílou barvu.

Příklad výpočtu teploty, kterou ukazuje teploměr vystavený slunečnímu záření:

Teploměr lze považovat za těleso, které část energie slunečního záření odráží a část pohlcuje. Teplotu teploměru lze vyjádřit pomocí rovnováhy mezi tokem energie záření absorbovaného a tokem energie záření emitovaného, které v rovnováze musí být stejné

Eabsorbovaná  =  Eemitovaná				 1.4.

Výpočet vychází z předpokladu, že emisivita je pro všechny vlnové délky stejná. Tok energie záření absorbovaného jednotkou plochy je dáno vztahem

Eabsorbovaná    =     ε.sin α . S			 	  1.5,

kde ε je emisivita šedého tělesa,  α je úhel který svírá dopadající sluneční záření s rovinou, na které sluneční záření dopadá, a S je sluneční konstanta (1370 J.s-1.m-2), která představuje množství energie záření dopadajícího na jednotku plochy. Množství energie záření emitovaného jednotkou plochy je dáno Stefanovým – Boltzmanovým vztahem (viz rovnice 1.3). Zvolíme-li emisivitu 0,5 (50% dopadajícího slunečního záření je absorbováno) a předpokládáme-li, že sluneční záření dopadá na plochu teploměru kolmo (α = 90o), platí po dosazení rovnic 1.5 a 1.3 do rovnice 1.4

ε.sin α . S  =  σ . T4,

resp. po dosazení

0,5 . sin 90o . 1370 J.s-1.m-2 = 5,6703.10-8 W.m-2.K-4 .T4      1.7.

Výpočtem vyjde rovnovážná teplota šedého tělesa 331,53 K resp. 58,38oC. Takto vypočtená teplota samozřejmě nesouvisí s teplotou měřeného vzduchu. Výpočet přitom nevychází z úhlu mezi dopadajícím slunečním zářením a zemským povrchem, ale z úhlu mezi slunečním zářením a povrchem teploměru, který obvykle u teploměrů nebývá tvořen jednoduchou rovinnou plochou.