| Závislost tlaku nasycených par vody (p0) a absolutní vlhkosti nasyceného vzduchu (Φ0) na teplotě (t) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t [°C] | p0 [kPa] | Φ0 [g/m3] | t [°C] | p0 [kPa] | Φ0 [g/m3] |
| -10 | 0,2599 | 2,14 | 20 | 2,3393 | 17,291 |
| -9 | 0,2839 | 2,33 | 21 | 2,4882 | 18,330 |
| -8 | 0,3100 | 2,54 | 22 | 2,6453 | 19,422 |
| -7 | 0,3382 | 2,76 | 23 | 2,8111 | 20,570 |
| -6 | 0,3687 | 2,99 | 24 | 2,9858 | 21,776 |
| -5 | 0,4018 | 3,24 | 25 | 3,1699 | 23,042 |
| -4 | 0,4375 | 3,51 | 26 | 3,3639 | 24,372 |
| -3 | 0,4761 | 3,81 | 27 | 3,5681 | 25,766 |
| -2 | 0,5177 | 4,13 | 28 | 3,7830 | 27,229 |
| -1 | 0,5627 | 4,47 | 29 | 4,0092 | 28,762 |
| 0 | 0,6112 | 4,847 | 30 | 4,2470 | 30,368 |
| 1 | 0,6571 | 5,192 | 31 | 4,4969 | 32,052 |
| 2 | 0,7060 | 5,558 | 32 | 4,7596 | 33,816 |
| 3 | 0,7581 | 5,947 | 33 | 5,0354 | 35,661 |
| 4 | 0,8135 | 6,359 | 34 | 5,3251 | 37,591 |
| 5 | 0,8726 | 6,795 | 35 | 5,6290 | 39,610 |
| 6 | 0,9354 | 7,259 | 36 | 5,9479 | 41,722 |
| 7 | 1,0021 | 7,748 | 37 | 6,2823 | 43,929 |
| 8 | 1,0730 | 8,268 | 38 | 6,6328 | 46,234 |
| 9 | 1,1483 | 8,817 | 39 | 7,0001 | 48,643 |
| 10 | 1,2283 | 9,397 | 40 | 7,3849 | 51,156 |
| 11 | 1,3130 | 10,010 | 41 | 7,7878 | 53,781 |
| 12 | 1,4028 | 10,658 | 42 | 8,2095 | 56,516 |
| 13 | 1,4981 | 11,342 | 43 | 8,6508 | 59,372 |
| 14 | 1,5990 | 12,064 | 44 | 9,1123 | 62,348 |
| 15 | 1,7058 | 12,825 | 45 | 9,5949 | 65,454 |
| 16 | 1,8188 | 13,647 | 46 | 10,0994 | 68,686 |
| 17 | 1,9383 | 14,475 | 47 | 10,6265 | 72,051 |
| 18 | 2,0647 | 15,366 | 48 | 11,1770 | 75,552 |
| 19 | 2,1983 | 16,302 | 49 | 11,7519 | 79,202 |
| 20 | 2,3393 | 17,291 | 50 | 12,3510 | 83,001 |

Použitá literatura:

Horák Z., Krupka., Šindelář V.: Technická fysika, SNTL Praha 1960. přepočtená tabulka 4.4.

Cakl J., Źáková A.,  Hemer J. Příručka k chemicko inženýrským výpočtům, VŠCHT Pardubice 1988.  přepočtená tabulka 2.4.2.

Fialová Magda, Šafařík Pavel. Základy termodynamiky vlhkého vzduchu: doplňkové skriptum. Praha. ČVÚT, 1999. ISBN 80-01-01977-2. tlaky páry dle tabulky7.2.